深圳市同创新佳科技有限公司技术文件

LS-PMS酒店门锁管理系统

集成发卡接口说明书

Hotel Locks Management System

PMS Integrate Keycards Encode

SDK User Guide

版本号：LS-MF-Ver1.0

| 版本号 | 发布日期 | 制定 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS-MF-Ver1.0 | 2016-04-16 |  |  |  |

目     录

1	目的和范围	4

2	系统组成	4

3	接口函数说明	4

4  卡型说明	6

5	房号说明	6

6  函数返回值说明	6

LS-PMS酒店门锁管理系统集成发卡接口说明书

Hotel Locks Management System

PMS Integration Keycards Encode SDK User Guide

目的和范围

该接口主要为酒店管理软件与我公司的读写卡设备提供标准的接口，以便酒店管理软件可以通过该接口对我公司设备进行操作。该接口只能能发行MF-NK系列酒店锁的客人卡及所有管理卡。

系统组成

Windows API接口与TCP/IP接口.

系统结构

Windows API接口系统结构:

NewICDLL

发卡机

PMS

TCP/IP接口系统结构::

发卡机

服务器

PMS

客户端

Client.exe

NewICDLL.dll

Cpmputer.mdb

Server.exe

三、接口函数类型说明：

- 初始化串口:

功能：打开串口

原型：function OpenPort():int;

返回：成功返回0

3、蜂鸣

功能：蜂鸣

原型：function BeepNow():int;

返回：成功返回0

4、获取卡号

功能：获取卡号

原型：function GetCardNo (Char* CardNo,int nBeepFlag):int;

参数：	CardNo：[OUT]卡号

nBeepFlag[IN]:蜂鸣器发声标志，0，不发声；1，发声

返回：成功返回0

5、读取卡片

功能：读取指定扇区卡片数据

原型：function  ReadData(Char* CardData,char* CNum, int nBeepFlag):int;

参数：

CardData [OUT]卡片数据。中间用|分隔符分开

CNum[OUT]卡片物理卡号

nBeepFlag[IN]:蜂鸣器发声标志，0，不发声；1，发声

返回：成功返回0

| 字段ID | 说明 | 数据长度 | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 卡型 | 1 |  | 详见卡型说明 |
| R | 房号 | 1-7 |  | 8-1-1 |
| S | 子房号 | 1 |  | 1 |
| D | 客人入住时间/卡片起始时间 | 12 | yymmddhhnn | 0405081200 |
| O | 客人预离时间/卡片结束时间 | 12 | yymmddhhnn | 0410011200 |
| C | 卡号 | 2 |  | 01 |
| L | 挂失标志 | 1 | L0/L1 | 0不挂失，1挂失 |

6、写卡

功能：将指定数据写入卡片指定扇区

原型：IssueData(char * CData,char * CNum,int nBeepFlag) : integer ; StdCall;参数：

CData [IN]卡片数据

CNum[OUT]卡片物理卡号

数据可根据需要给出不同数据，格式为：|<FI>data。

|（0x7C即分割符’|’）标明字段（域）开始。

<FI>字段（域）标识，1-2字节ASCII码，标明字段（域）数据意义

nBeepFlag:蜂鸣器发声标志，0，不发声；1，发声

返回：成功返回0

| 字段ID | 说明 | 数据长度 | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 卡型 | 1 |  | 详见卡型说明 |
| R | 房号 | 9 | 参考房号说明 | 8-1-1 |
| S | 子房号 | 1 |  | 1 |
| D | 客人入住时间/卡片起始时间 | 12 | yymmddhhnn | 0405081200 |
| O | 客人预离时间/卡片结束时间 | 12 | yymmddhhnn | 0410011200 |
| L | 挂失标志 | 1 | L0/L1 | 0不挂失，1挂失 |

7、注销卡片

功能：注销卡片

原型：function CanCelCard(char * CNum,int nBeepFlag):int;

参数：CNum[OUT]卡片物理卡号

nBeepFlag[IN]:蜂鸣器发声标志，0，不发声；1，发声

返回：成功返回0

8、关闭串口:

功能：关闭串口

原型：function ClosePort():int;

返回：成功返回0

9、恢复授权

功能：用授权卡恢复授权

原型：function RecoverLicense (int nBeepFlag):int;

参数：	nBeepFlag[IN]:蜂鸣器发声标志，0，不发声；1，发声

返回：成功返回0

注:接口所需文件：

set.ini

NewIcdll.dll

串口配置文件放置

系统默认为COM3，如需修改先将配置文件set.ini中的 com修改为发卡机虚拟的串口号并保存

四、卡类型说明：

| 卡型 | 数值(卡型) | 房号（只能用大于0的数字） | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客人卡 | 0 | 房号 | 楼号-楼层-房号 | R8-1-1 |

五、房号说明：

当卡型为客人卡时， 房号R 后面的数据表示相应的楼号、楼层、房号 例：R8-1-1 表示楼号8，楼层1，房号1的房间。

六、函数返回值说明：

| 返回数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1 | 无卡 |
| 2 | 卡错误 |
| 3 | 密码错误 |
| 4 | 串口通讯错误 |
| 5 | 授权错误 |
| 7 | 新卡 |
| 10 | 数据错误 |
| 11 | 配置文件有误 |